ГОРОДСКАЯ  ДУМА  ГОРОДА  ДИМИТРОВГРАДА

Ульяновской области

Р Е Ш Е Н И Е

г.Димитровград

30  июня  2026  года  	                                                           	            № 44/433  .

О внесении изменений в Правила благоустройства

территории города Димитровграда Ульяновской области

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 16 Федерального                  закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», пунктом 10 части 1 статьи 26 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области, рассмотрев заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области четвертого созыва «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Димитровграда Ульяновской области», обращение Главы города Димитровграда Ульяновской области Сандрюкова С.А. от 16.06.2026 № 01-21/1459, Городская Дума города Димитровграда Ульяновской области четвертого созыва решила:

1. Внести в Правила благоустройства территории города Димитровграда Ульяновской области, утвержденные решением Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области второго созыва от 28.06.2017 № 65/781, следующие изменения:

1) в статье 2:

а) часть 28 изложить в следующей редакции:

«28. Контейнерная площадка - место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующее требованиям законодательства в области охраны окружающей среды, законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и настоящих Правил, расположенное вне зданий с установленными на нем контейнерами и (или) бункерами.»;

б) дополнить частями 34, 35 следующего содержания:

«34. Земляные работы – производство на уровне ниже верхнего слоя грунта работ, связанных со вскрытием, разработкой, перемещением грунта (почвы) любым способом, с нарушением целостности покрытий, элементов озеленения, забивкой и погружением опор (свай), сооружений, ремонтом, обслуживанием подземных и надземных инженерных коммуникаций, а также отсыпка территорий грунтом.

35. Место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов - место (площадка), на котором в том числе расположены контейнеры и (или) бункеры, предназначенное для складирования твердых коммунальных отходов для последующего их транспортирования на объекты обработки, энергетической утилизации, утилизации твердых коммунальных отходов путем производства из их органической части искусственных грунтов, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов.»;

2) часть 6 статьи 3 дополнить пунктами 27, 28 следующего содержания:

«27) использовать на территории города автомобильные покрышки и иные материалы, являющиеся отходами IV класса опасности, в качестве элементов комплексного благоустройства, в том числе в качестве клумб, цветников, декоративного ограждения, МАФ;

28) воспрепятствовать проведению работ по очистке фасадов зданий, сооружений, элементов объектов капитального строительства, по ручной или механизированной уборке проезжей части дорог, территорий общего пользования, внутридворовых и внутриквартальных проездов, дворовых территорий, придомовых территорий путем размещения транспортных средств, самоходных машин и прицепов к ним (за исключением специальной техники оперативных служб (скорой медицинской помощи, полиции, пожарной, аварийно-спасательных служб) способом, исключающим возможность проведения соответствующих работ.»;

3) в статье 5:

а) часть 14 признать утратившей силу;

б) часть 18 изложить в следующей редакции:

«18. На контейнерных площадках должна быть размещена информация о наименовании и абонентских номерах телефонной связи организаций, ответственных за содержание таких площадок, о периодичности вывоза ТКО и крупногабаритных отходов. Наличие таких площадок рекомендуется предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться коммунальные отходы.»;

4) статью 7 дополнить частями 3, 4 следующего содержания:

«3. Содержание территорий общего пользования осуществляется за счет средств бюджета города.

4. Органом местного самоуправления города, ответственным за организацию содержания территорий общего пользования, является Администрация города.»;

5) дополнить статьей 7.1 следующего содержания:

«Статья 7.1. Порядок пользования территориями общего пользования

1. Граждане, находящиеся на территории города, вправе беспрепятственно пользоваться территориями общего пользования при условии соблюдения настоящих Правил.

2. Граждане, пользующиеся территориями общего пользования, обязаны бережно относиться к объектам и элементам благоустройства, соблюдать запреты, установленные настоящими Правилами.»;

6) дополнить статьей 11.1 следующего содержания:

«Статья 11.1. Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок

1. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций на территории города обеспечиваются: минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения.

2. Перед проектированием пешеходных тротуаров составляется карта фактических пешеходных маршрутов со схемами движения пешеходных маршрутов, соединяющих основные точки притяжения людей. По результатам анализа состояния открытых территорий в местах концентрации пешеходных потоков выявляются проблемы состояния городской среды, в т.ч. старые деревья, куски арматуры, лестницы, заброшенные малые архитектурные формы.

3. Исходя из схемы движения пешеходных потоков по маршрутам выделяются участки по следующим типам:

1) образованные при проектировании микрорайона и созданные, в том числе застройщиком;

2) стихийно образованные вследствие движения пешеходов по оптимальным для них маршрутам и используемые постоянно;

3) стихийно образованные вследствие движения пешеходов по оптимальным для них маршрутам и неиспользуемые в настоящее время.

4. При организации пешеходных коммуникаций учитывается интенсивность пешеходных потоков в различное время суток.

5. При организации пешеходных тротуаров предусматривается беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям для маломобильных групп населения, в том числе для инвалидов и иных граждан с ограниченными возможностями передвижения и их сопровождающих в соответствии                    СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001».

6. Пешеходные маршруты обеспечиваются освещением.

7. При организации пешеходных коммуникаций размещаются места для кратковременного отдыха пешеходов, в том числе маломобильных групп населения (скамьи).

8.   Пешеходные маршруты озеленяются с помощью различных видов зелёных насаждений.

9. В перечень элементов благоустройства пешеходных коммуникаций входят: покрытие, элементы сопряжения поверхностей, осветительное оборудование, скамьи, малые контейнеры для мусора, урны.

10. На дорожках скверов, бульваров, садов, парков города используются твердые виды покрытия с элементами сопряжения.

11. Благоустройство пешеходной зоны (пешеходных тротуаров и велосипедных дорожек) осуществляется с учетом комфортности пребывания в ней и доступности для маломобильных пешеходов.

12. При создании велосипедных путей связываются все районы города, создавая условия для беспрепятственного передвижения на велосипеде.»;

7) дополнить статьей 11.2 следующего содержания:

«Статья 11.2. Организация стоков ливневых канализаций

1. Проектирование стока поверхностных вод осуществляется с учетом положений СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения». При организации стока обеспечивается комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев.

2. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или по всему периметру должны быть укреплены (одерновка, каменное мощение, монолитный бетон, сборный железобетон, керамика и др.).

3. На территориях объектов рекреации водоотводные лотки, обеспечивающие сопряжение покрытия пешеходной коммуникации с газоном, выполняются из элементов мощения (плоского булыжника, колотой или пиленой брусчатки, каменной плитки и др.).

4. Дождеприемные колодцы устанавливаются в местах понижения проектного рельефа: на въездах и выездах из кварталов, перед перекрестками со стороны притока воды до зоны пешеходного перехода, в лотках проезжих частей улиц и проездов в зависимости от продольного уклона улиц.

5. При проектировании системы водоотведения (канализации), предназначенной для приема поверхностных сточных вод, предусматриваются меры, направленные на недопущение подтопления улиц, зданий, сооружений, образование наледей от утечки воды из-за неисправности водопроводных, канализационных, ливневых устройств, систем, сетей и сооружений, а также сброса, откачки или слив воды на газоны, тротуары, улицы и дворовые территории.»;

8) дополнить статьей 11.3 следующего содержания:

«Статья 11.3. Организация размещения и содержания детских и спортивных площадок

1. При размещении детских площадок соблюдаются следующие требования:

1) детские площадки должны быть изолированы от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств;

2) подходы к детским площадкам не организовываются с проездов и улиц;

3) при реконструкции детских площадок во избежание травматизма не допускается наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (у турников и качелей);

4) при реконструкции прилегающих территорий детские площадки изолируются от мест ведения работ и складирования строительных материалов;

5) обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование;

6) мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) предусматриваются на детской площадке в местах расположения игрового и иного оборудования, связанного с возможностью падения детей;

7) детские площадки озеленяются деревьями и кустарниками.

2. При размещении спортивных площадок соблюдаются следующие требования:

1) обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование;

2) спортивные площадки озеленяются кустарниками.

3. Лицо, эксплуатирующее площадку, является ответственным за состояние и содержание оборудования и покрытия площадки (контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт), за наличие и состояние документации и информационное обеспечение безопасности площадки, содержание зеленых насаждений.

4. Территории площадок ежедневно очищаются от отходов и посторонних предметов.

5. Дорожки, ограждения и калитки, скамьи, урны для накопления отходов должны быть окрашены и находиться в исправном состоянии. Отходы из урн удаляются в утренние часы по мере их заполнения, но не реже одного раза в сутки.»;

9) дополнить статьей 11.4 следующего содержания:

«Статья 11.4. Порядок участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории города

В принятии решений и реализации мероприятий и проектов благоустройства территорий города участвуют:

1) жители города, которые формируют запрос на благоустройство и принимают участие в оценке предлагаемых решений;

2) общественные организации и объединения;

3) органы местного самоуправления, которые формируют техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование мероприятий в пределах своих полномочий;

4) юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории города;

5) исполнители работ по благоустройству территорий.»;

10) в статье 12:

а) часть 13 изложить в следующей редакции:

«13. Жилые, административные, производственные и общественные здания оборудуются указателями наименования улиц, номеров домов с подсветкой в темное время суток, а многоквартирные дома - дополнительно указателями номеров подъездов и квартир. Указатели наименований улиц и номеров домов на зданиях, строениях и сооружениях должны соответствовать требованиям, установленным частью 25 настоящей статьи.»;

б) дополнить частью 25 следующего содержания:

«25. Указатели с наименованиями улиц и номерами домов, номерами квартир на зданиях, строениях и сооружениях должны соответствовать следующим требованиям:

1) расположение: со стороны территории общего пользования на правом углу дома (здания), в случаях размещения дома (здания) на перекрестке - со стороны перекрестка, на высоте от поверхности земли - 2,5-3,5 м (на объектах, возведенных после 1998 года, - от 3,5 до 5 м, за исключением объектов индивидуальной жилой застройки);

2) указатели с наименованиями улиц и номерами домов (зданий) для религиозных, производственных, образовательных, медицинских объектов, объектов индивидуальной жилой застройки также размещаются на ограждающих устройствах (воротах, калитках, ограждениях, заборах) в случае расположения указанных домов (зданий) на расстоянии более 5 метров от ограждающих устройств;

3) указатели с наименованиями улиц и номерами домов (зданий) располагаются по горизонтальной оси архитектурного элемента фасада;

4) материал и цвет указателей с наименованиями улиц и номерами домов, номерами квартир: металлическая табличка белого цвета стандарта  R-(254), G-(20), В-(120) (RAL - 5005), черный шрифт стандарта Times New Roman, Arial, Helvetica (Bold), Permian;

5) допускается исполнение конструкции с внутренним подсветом, изготовленной в антивандальном исполнении; подсвет должен обеспечивать равномерную освещенность информационного поля указателя с наименованиями улиц и номерами домов (зданий), читаемость информации;

6) размещение указателей с наименованиями улиц и номерами домов (зданий) на объектах культурного наследия осуществляется по согласованию с органом, осуществляющим полномочия в сфере охраны объектов культурного наследия;

7) размер указателей с наименованиями улиц и номерами домов:

- на магистральных улицах города: не менее 600 мм по длинной стороне и 300-450 мм по короткой стороне;

- на многоквартирных домах до 5 этажей: не менее 600 мм по длинной стороне и 300-450 мм по короткой стороне;

- на многоквартирных домах выше 5 этажей: не менее 700 мм по длинной стороне и 350-450 мм по короткой стороне;

- на капитальных объектах, за исключением многоквартирных домов: не менее 600 мм по длинной стороне и 300-450 мм по короткой стороне;

- в индивидуальной жилой застройке: не менее 600 мм по длинной стороне и 300 мм по короткой стороне;

8) указатели с наименованиями улиц и номерами домов (зданий)  изготавливаются устойчивыми к воздействию климатических условий, иметь гарантированную антикоррозийную стойкость, длительную светостойкость, малый вес;

9) в домах, имеющих несколько входов (подъездов), у каждого входа (подъезда) устанавливается указатель номеров квартир, расположенных в данном входе (подъезде).

10) написание наименований улиц, номера домов, зданий, строений, сооружений на домовых указателях указываются согласно сведениям, содержащимся в государственном адресном реестре;

11) номер строения (корпуса) обозначается цифрой.

12) информация, размещенная на указателях наименований улиц и номеров домов, выполняется на русском языке.»;

11) часть 8 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«8. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели в случае сноса зеленых насаждений обязаны выполнять мероприятия по компенсации зеленых насаждений в порядке, утвержденном постановлением Администрации города.»;

12) часть 2 статьи 19.1 изложить в следующей редакции:

«2. Типы нестационарных торговых объектов:

1) павильон – оборудование строение или сооружение, имеющее торговый зал и помещения для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест;

2) киоск – оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади которого хранится товарный запас;

3) торговая галерея – выполненный в едином архитектурном решении нестационарный торговый объект, состоящий из совокупности, но не более пяти (в одном ряду) специализированных павильонов или киосков, обеспечивающих беспрепятственный проход для покупателей, объединенных под единой временной светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляционную функцию;

4) пункт быстрого питания – павильон или киоск, специализирующийся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта;

5) мобильный пункт быстрого питания – передвижное сооружение (автокафе), специализирующееся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта;

6) выносное холодильное оборудование – холодильник для хранения и реализации прохладительных напитков и мороженого;

7) торговый автомат (вендинговый автомат) – временное техническое устройство, сооружение или конструкция, осуществляющее продажу штучного товара, оплата и выдача которого осуществляется с помощью технических приспособлений, не требующих непосредственного участия продавца;

8) объект мобильной торговли - нестационарный торговый объект, представляющий собой специализированный автомагазин, передвижное сооружение (изотермические емкости и цистерны, прочие передвижные объекты), автолавку или иное специально оборудованное для осуществление розничной торговли транспортное средство;

9) сезонное (летнее) кафе при стационарном предприятии общественного питания – легковозводимые временные элементы благоустройства – террасы, зонты, выносные столики, расположенные на территории, непосредственно примыкающей к зданию или сооружению, в помещениях которого располагается пункт общественного питания, или на расстоянии не более 5 метров от стационарного предприятия общественного питания;

10) бахчевой развал - нестационарный торговый объект, представляющий собой специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой площадки или установленной торговой палатки, предназначенный для продажи сезонных бахчевых культур;

11) елочный базар - нестационарный торговый объект, представляющий собой специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой площадки для новогодней (рождественской) продажи натуральных хвойных деревьев и веток хвойных деревьев;

12) нестационарный объект по оказанию бытовых услуг – временное сооружение или временная конструкция, функционирующие в целях удовлетворения потребностей населения в бытовых услугах.»;

13) в части 1 статьи 22 слова «Порядок установки общественных туалетов определяется постановлением Администрации города.» исключить;

14) статью 22.1 дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Покрытие площадки для выгула животных должно иметь ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также быть удобным для регулярной уборки и обновления.»;

15) часть 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:

«3. Разрешение на проведение земляных работ выдаётся собственникам (законным владельцам) земельных участков, коммуникаций, инженерных сооружений (водо-, газо-, тепло-,электроснабжения, канализации, связи), расположенных на проезжей части, тротуарах, газонах, разделительных полосах, или эксплуатирующим организациям – физическому или юридическому лицу для производства работ на уровне ниже верхнего слоя грунта работ, связанных со вскрытием, разработкой, перемещением грунта (почвы) любым способом, с нарушением целостности покрытий, элементов озеленения, забивкой и погружением опор (свай), сооружений, ремонтом, обслуживанием подземных и надземных инженерных коммуникаций, а также отсыпкой территорий грунтом, за исключением случаев проведения земляных работ при возникновении аварийных ситуаций, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, сетей инженерно-технического обеспечения, когда указанные работы осуществляются на основании разрешения на строительство.»;

16) в статье 24:

а) абзац восьмой части 6 изложить в следующей редакции:

«Разрешение на проведение земляных работ на плановое вскрытие выдается с 1 апреля по 1 ноября (кроме аварийных ситуаций, на магистральных дорогах).»;

б) пункт 3 части 7 изложить в следующей редакции:

«3) проведение земляных работ запланировано со 2 ноября по 31 марта (кроме аварийных ситуаций, на магистральных дорогах).».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию               в сетевом издании и размещению на официальном сайте Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

| Председатель Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области | Глава города Димитровграда Ульяновской области |
| --- | --- |
| К.Б.Душкова | С.А.Сандрюков |